安康城区防汛抗洪预案

1  总则

1.1  编制目的

为切实做好安康城区防汛抗洪工作，有效防范和应对处置超标准洪涝灾害险情，确保城区防汛抗洪排涝和抢险救灾工作高效有序进行，最大限度减少人员伤亡和灾害损失，保障人民群众生命财产安全和经济社会安全稳定。

1.2  编制依据

根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国防汛条例》《中华人民共和国河道管理条例》《国家突发事件总体应急预案》《国家防汛抗旱应急预案》《陕西省河道管理条例》《陕西省实施〈中华人民共和国防洪法〉办法》《陕西省实施〈中华人民共和国防汛条例〉细则》《陕西省突发事件总体应急预案》《陕西省防汛应急预案》《陕西省汉江超标洪水防御预案》《安康市突发事件总体应急预案》《安康市防汛应急预案》《安康市气象灾害应急预案》《安康市暴雨灾害预警与响应规定》《安康市河道管理条例》《大型水库参与汉江干流错峰调度办法》等法律法规，编制《安康城区防汛抗洪预案》（以下简称《预案》）。

1.3  适用范围

适用于汉江安康城区段洪水、城区内涝的防御和处置。

1.4  工作原则

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险”的方针和“党政同责、一岗双责”责任制；坚持以防为主、防抗救相结合、提前安全撤离人员，健全以气象预警信号为先导的应急响应联动机制；坚持因地制宜、突出重点、落实关键措施；坚持统一领导、统一指挥、统一调度；坚持服从大局、分工协作、严格履职；坚持依法防汛抗洪，实行公众参与、军民联防、平战结合；坚持工程措施与非工程措施相结合的原则，完善防汛抗洪工程体系。

1.5  任何单位和个人应当依法履行防汛抗洪抢险义务。

1.6  综合救援队伍是防汛抗洪抢险的骨干力量。

1.7  中国人民解放军和武装警察部队是防汛抗洪抢险的重要力量。

1.8  根据省防汛抗旱总指挥部规定，当预计汉江安康站流量在27000m3/s以下时，由安康城区防汛指挥部指挥，各指挥分部组织实施；当预计汉江安康站流量在27000～29000m3/s时，由安康市防汛抗旱指挥部指挥，安康城区防汛指挥部组织实施；当预计汉江安康站流量在29000m3/s以上时，由省防汛抗旱总指挥部指挥，安康市防汛抗旱指挥部和安康城区防汛指挥部组织实施。

2  城区概况

2.1  自然地理

2.1.1 安康城区位于东经109°02′、北纬32°43′，为安康市委、市政府所在地。

安康城区地势南北高中间低，从地貌上可划分为秦巴山地与汉江河谷盆地。

2.1.2  气象特征

辖区内年平均气温16.8℃，极端最高气温42.5℃，极端最低气温-9.7℃，全年无霜期253天，多年平均降雨量818.1mm，最多风向为西北风，年平均风速1.3m/s。

2.1.3  水文特征

根据汉江安康水文站资料统计，安康水电站建库前（1990年前）多年平均径流量205亿m3,多年平均输沙量为2330万吨，建库后多年平均径流量138亿m3,多年平均输沙量为90.5万吨。

2.1.4  城市水系

属长江流域汉江水系，汉江在汉滨区境内流长112km，流域面积3563.5km2，安康城区毗邻汉江而建。汉江安康城区段有吉河、月河、黄洋河3条一级支流和七里沟、黄沟、寇家沟、周家沟、张家沟、陈家沟、香溪沟、屈家河8条较大山洪沟。

2.1.5  水库情况

安康城区上游18km处有安康水库，坝址以上控制流域面积35700km2，水库正常蓄水位相应的库容25.85亿m3，调洪库容3.6亿m3。

安康城区下游45km处有旬阳水库，坝址以上控制流域面积42400km2，水库总库容3.25亿m3，调洪库容0.46亿m3。

2.2  社会经济

截至2024年底，城区总面积62.6km2，其中建成区总面积39.5km2，总人口32.74万人；西康、襄渝、阳安铁路在此交汇，国道316、省道308、十天高速、安岚高速公路穿城而过，汉江安康城区段有6座跨江大桥；城区道路长度185km，供水综合能力4.5万吨/日。

2.3  洪涝防御体系

安康城区洪水灾害多发，特别是“1983.7.31”特大洪灾后，在中省的关心支持下，经过40余年的建设发展，城区防洪保安体系建设逐步加强。汉江安康城区段自上而下、由右至左修建了西坝堤防、老城区堤防、东坝堤防和江北堤防等防洪设施。安康城区堤防工程基本情况见表1。

表1  安康城区堤防工程基本情况汇总表

| 序号 | 名称 | 工程长度（m） | 堤顶高程(黄海高程.m) | 设防标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西坝堤防 | 1829.2 | 253.86～253.99 | 30年一遇 |
| 2 | 老城区堤防 | 4244 | 256.97 | 100年一遇 |
| 3 | 东坝堤防 | 3633 | 253 | 21700m3/s |
| 4 | 老城堤护岸 | 2390 | 245～248 | 3～5年一遇 |
| 5 | 东坝护岸 | 4282 | 240.5 | 3年一遇 |
| 6 | 江北堤防 | 4148 | 255 | 50年一遇 |
| 7 | 江北护岸 | 6128 | 245 | 3年一遇 |
| 8 | 闸门及底板高程 | 1.大桥门底板255.3m；2.兴安门、金川门、朝阳门、水西门、永安门、西坝防洪交通闸门底板252m；3.东堤头防洪交通闸门底板248m；4.安平公路枣园路防洪交通闸门底板246.5m。 |  |  |

（一）江南老城区防洪堤建有6座防洪交通闸门，设计防洪标准分别为：大桥门50年一遇，为插板式闸门；兴安门、永安门、朝阳门、水西门、金川门20年一遇，为门轴式闸门。东坝防洪堤建有2座防洪交通闸门，为门轴式闸门，3处穿堤排水涵闸。西坝防洪堤建有1座防洪交通闸门，为门轴式闸门。

（二）黄洋河垫地工程防洪标准为汉江非汛期5年一遇洪水，护岸顶高程为242.10～245.01m（吴淞高程）。

（三）江南城区内有排洪渠2条，其中东排洪渠长3795m，排洪流量20m3/s；西排洪渠长2517m，排洪流量10m3/s。江南城区内有排水管道总长215km，其中雨水管道长114km，污水管道长74km，合流管道长27km。

（四）安康中心城区现有东坝、喇叭洞、西坝三座排涝泵站。东坝排涝泵站建成于2019年9月，设计抽排流量18m3/s，总装机功率4070kW；喇叭洞排涝泵站始建于1984年，2021年扩容改造，扩容后设计抽排流量14.7m3/s，总装机功率4390kW；西坝排涝泵站始建于2022年，设计抽排流量5.1m3/s，总装机功率1250kW。

2.4  历史洪涝灾害情况

据史志记载，自公元569年到1983年的1414年间，洪水入城达30余次，其中较大洪水（流量22000m3/s以上）9次。安康城区历史典型洪水灾害统计情况见表2。

表2  安康城区历史典型洪水灾害损失汇总表

| 序号 | 时间 | 特征 流量/水位 | 灾害损失简况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1583.6.12 | 34000m3/s | 雨数日，汉水猛涨，水高城碑丈余，全城淹没，溺死者五千余人，阖门全溺，无殓者无数 |
| 2 | 1852.8.24 |  | 决水西门入城，庐舍崩塌无算，兵民溺死者三千数百名 |
| 3 | 1867.9.15 |  | 大水决东堤入城，民房官舍毁殆尽 |
| 4 | 1983.7.31 | 31000 m3/s（257.25m） | 7.15万人受灾、870人遇难，直接经济损失4.13亿元 |
| 5 | 2005.10.2 | 20800 m3/s（251.00m） | 先后发布一号命令、二号命令，1.68万人受灾、2万余亩菜地绝收，撤离1.22万人，直接经济损失1.3亿元 |
| 6 | 2010.7.18 | 21700 m3/s （251.59m） | 先后发布一号命令、二号命令，1.93万人受灾，2万余亩菜地绝收，撤离1.9万人，直接经济损失1.83亿元 |

2.5  防护区域和重点防护对象

2.5.1  防护区域

汉江安康城区段防护区域涉及汉江沿线的新城街道、老城街道、江北街道、建民街道和吉河镇、张滩镇、关庙镇。

（一）新城街道辖区内的枣园村、枣园社区、白庙村、油坊村、心石村、高井社区、西坝社区、金川社区、朝阳社区、静宁社区、双堤社区、教场社区所有单位、住户和木竹桥村、大树岭村、屈家河村低洼处的单位和住户。

（二）老城街道辖区内所有单位和住户。

（三）江北街道辖区内中渡社区、张沟桥社区、沙石厂社区、晏台社区低洼处的单位和住户（受汉江洪水倒灌威胁）。

（四）建民街道辖区内黄沟社区、七里沟社区、中心村、红莲村、陈家山村、忠诚村、月河新村、佘家窑村低洼处的单位和住户。

（五）张滩镇辖区内张滩社区、后堰村、双井村、王湾村、奠安村、汪岭社区低洼处的单位和住户。

（六）关庙镇辖区内沈家岭社区、包湾村、龙王泉村、金星村、皂树村低洼处的单位和住户。

（七）吉河镇辖区内吉河坝社区、马坡岭社区低洼处的单位和住户。

2.5.2  重点防护对象

（一）东坝防洪堤外枣园村、枣园社区250m高程以下区域的单位和住户。

（二）西坝社区、金川社区、西关社区的单位和住户。

（三）东坝防洪堤内白庙村、油坊村、心石村、东关社区丁字街周围的单位和住户。

（四）城区老旧危房住户和受地质灾害威胁的住户。

2.6  风险概要分析

2.6.1  河流洪水方面

汉江安康城区监测段为安康水文站（龙头岩）至石梯铺，其间长度约15.29km，区间为丘陵盆地地貌。龙头岩至水西门区间河宽400m逐渐扩宽至488m，水西门以下河道扩散增大，最宽处达968m;关庙以下至石梯铺河道逐渐收窄，最窄处为石梯铺161.2m，在汉江安康城区段下游形成行洪卡口，涨水时同水位下流量偏大，落水时同水位下流量偏小，洪水流量10000m3/s以上时效应显著。石梯铺卡口壅水造成汉江安康城区段洪水排泄不畅，水位迅速抬升，威胁一江两岸防洪安全。

月河发源地为汉阴县凤凰山，流域面积2830km2，流域范围属于暴雨高频高值区，加之支流众多，洪水汇集快，暴涨暴跌特点明显。据水文资料分析，汉江、月河同时出现超警戒流量以上洪水概率95%，易造成汉江月河洪水叠加，影响月河洪水泄流，危及长枪铺水文站以下河段低洼区域群众安全，也对安康水库泄洪调度影响显著。

黄洋河发源地为平利县大巴山脉，流域面积968km2，流域范围内小支流众多，洪水量级相对较小，但因黄洋河口地势平坦，受汉江洪水顶托叠加影响，对河口沿线的新城街道、张滩镇威胁较大。

吉河发源于平利县平头山，流域面积192km2，洪水量级小，对汉江干流洪水调度影响不明显。因吉河坝社区地势低洼，当汉江出现20000m3/s以上流量洪水时，洪水倒灌影响该区域部分住户安全。

2.6.2  城区内涝方面

- 东、西二坝易成内涝。东坝、西坝防洪堤及排涝泵站主体工程虽已建成，但片区部分排水管网还在建设，低洼地段仍受洪涝灾害威胁。

（二）排水系统能力不足。安康老城区原有排水设施老旧、标准低、能力不足，尚未达到排涝要求，城区周边部分区域市政设施功能不完善。一旦出现大范围强降雨天气过程，低洼地段极易积水形成内涝。江北部分低洼区域存在汉江洪水从排洪涵洞倒灌的风险。

2.6.3  其他方面

（一）局部洪涝灾害风险较高。枣园片区地势低洼，汉江5年一遇洪水即可致灾，加之商贸、客流、市场、人员密集，防汛任务艰巨；安平公路枣园段作为城东交通主干线之一，一旦关闭枣园路防洪交通闸门，将导致张滩至枣园路交通中断，对防汛抢险车船物资调运有一定影响；老城区部分危旧房屋年久失修，存在度汛安全隐患。

（二）干群风险意识不强。部分干部、群众对极端暴雨天气多发趋势、日益严峻的防汛形势和安康城区防洪排涝工程现状及能力认识不足，对安康水库调蓄洪水能力盲目乐观，仍有麻痹思想和侥幸心理。

3  组织体系与职责

3.1  指挥机构

安康城区防汛抗洪抢险工作由安康城区防汛指挥部统一指挥，指挥部由汉滨区政府区长任指挥长，区政府常务副区长、分管副区长任责任指挥长。主要职责是领导、组织、指挥城区的防汛抗洪抢险救灾工作，防御洪水和城区内涝，保障人民群众生命财产安全，最大程度减轻洪涝灾害损失。

为有效组织抢险和撤离工作，指挥部下设市政、区水利局、新城街道、老城街道、江北街道、建民街道、张滩镇、关庙镇、吉河镇、安康水电厂、旬阳水电厂11个指挥分部。分别设在市住建局、区水利局、相关街道办事处和镇人民政府、安康水电厂、旬阳水电厂，由各单位主要负责人任指挥长。指挥分部主要职责为：按职能任务做好防洪排涝除险工作，执行安康城区防汛指挥部下达的各项防汛抗洪抢险指挥命令。

3.1.1  市政指挥分部职责：

（一）负责编制安康城区内涝防御预案。特别是东坝、西坝片区内涝灾害防御，结合实际制定防御和灾后处置措施，明确工作任务。

（二）负责城区内涝防御工程规划、建设、维护、管理及内涝险情预警工作。

（三）负责城区排水、排涝工作，东坝、喇叭洞、西坝3座排涝泵站和排污闸门检修调试及启闭工作，在汛期组织城区内涝防御安全检查。

（四）负责组建排涝抢险队伍，储备必需的排涝设备和抢险物资，对城区排涝工程及易涝区域、地段、险段实施动态监测、应急响应、抢险处置，及时排除险情。

（五）实时向安康城区防汛指挥部上报城区内涝灾情、应急处置和救灾进展情况。

（六）定期组织开展排涝工程设施管护和修复工作。

（七）完成指挥部交办的其他任务。

3.1.2  区水利局指挥分部职责：

（一）负责编制东坝防洪堤排水涵闸管护启闭应急方案。

（二）负责东坝防洪堤穿堤排水涵闸启闭工作，防止洪水倒灌。

（三）负责护闸队伍的组织、联络、协调和培训工作。

（四）负责指挥城区9座防洪交通闸门启闭工作。

（五）完成指挥部交办的其他任务。

3.1.3  新城街道、老城街道、江北街道、建民街道、张滩镇、关庙镇、吉河镇指挥分部职责：

（一）负责辖区洪涝灾害防御工作。

（二）负责编制抗洪抢险实施预案，指导所辖村（社区）建立应转人员工作台账，组织开展防汛减灾警示教育、预案宣传和演练工作。

（三）负责组织辖区内企业、单位和社区、村组做好防御洪涝灾害的准备工作。

（四）负责做好防汛包抓单位和接待安置单位的联络协调工作。

（五）负责辖区内排洪沟渠日常监管、清淤保畅工作。

（六）负责做好群众提前转移的组织实施工作。

（七）做好灾后生活安排和生产自救工作。

（八）完成指挥部交办的其他任务。

3.1.4  安康水电厂指挥分部职责：

（一）严格执行批复后的安康水库汛期调度运用计划和防洪抢险应急预案并组织演练。

（二）做好沿江泄洪报警工作，首次提闸泄洪时，必须提前2小时通过报警系统告知沿江群众。

（三）做好安康水库入库洪水预报、研判调度，主动与安康城区防汛指挥部对接，积极参与安康城区段洪水会商。

（四）准确、及时向安康市防汛抗旱指挥部、安康城区防汛指挥部报告安康水库入库流量、坝前水位、水势、下泄流量及下泄时间等内容。

（五）做好安康水电站与旬阳水电站协防联调工作，首次调洪时须提前6小时通报旬阳水电站。

（六）根据汉江干流洪水联调联控相关要求，当预报下泄流量在5000～10000m3/s时，提前4小时报告；当预报下泄流量在10000～20000m3/s时，提前3小时报告；当预报下泄流量超过20000m3/s时，提前2小时报告。预报发出后，要随时报告雨水情发展变化情况。

（七）安康水库汛期调度运用计划要报安康市防汛抗旱指挥部审查、安康城区防汛指挥部备案。

（八）认真执行《大型水库参与汉江干流错峰调度办法》，汉江行洪期间严格执行防汛指挥机构各项调度指令。

（九）完成指挥部交办的其他任务。

3.1.5  旬阳水电厂指挥分部职责：

（一）严格执行批复后的旬阳水库汛期调度运用计划和防洪抢险应急预案并组织演练。

（二）做好旬阳水库入库洪水预报，严格执行三级流量控制分级调度方式，在兼顾下游防洪工作基础上，控泄相应的出库流量以保障安康中心城区、旬阳城区、旬阳水电站的安全度汛。

（三）旬阳水电站要与安康水电站协防联调提前腾库迎汛，确保行洪期汉江河道行洪畅通。

（四）旬阳水库汛期调度运用计划要报安康市防汛抗旱指挥部审查、安康城区防汛指挥部备案。

（五）认真执行《大型水库参与汉江干流错峰调度办法》，汉江行洪期间严格执行防汛指挥机构各项调度指令。

（六）完成指挥部交办的其他任务。

3.2  成员单位职责

（一）市防汛办负责与上级防汛部门、各信息单位的联络协调工作。

（二）市水利局负责汉江洪水调度协调，指导安康水电站、旬阳水电站等大型水库协防联调，督促各水库管理单位提前腾库迎汛。

（三）市住建局负责市政指挥分部的全面工作；负责城区各条抢险撤离道路的清障维修、城堤和撤离道路照明设施的检修工作及城区排涝设施检修维护管理、排涝物资储备、内涝应急处置工作；负责落实建筑钢管50吨。

（四）市交通局负责城东客运站安全度汛监管工作，落实度汛安全预案；负责枣园片区防汛抢险道路的规划建设实施工作。

（五）市、区文旅广电局负责旅游场所防汛安全监管、游客险情预警及安全疏散工作。

（六）市、区教体局负责开展“防洪预案进校园”宣传活动；负责编制教体系统度汛预案和城区中小学校、幼儿园师生度汛安全；负责有接待安置任务学校的联络协调工作。

（七）市、区气象局负责向安康城区防汛指挥部及时提供重要天气预报、雨情实况和预警信息；汉江行洪期间及时报送汉江干流上游及周边区域天气预报预警和雨情信息。

（八）安康水文水资源勘测中心负责安康水库入库洪水预报工作,汉江行洪期间向安康城区防汛指挥部报告汉江安康水文站和月河长枪铺水文站、县河口水文站、恒口水文站的水位、流量和水情预报预警信息。

（九）瀛湖生态旅游区管委会负责城区防汛抗洪抢险快艇准备、调集及操舟手的组织、培训、协调、管理工作。

（十）安康水电厂负责安康水电厂指挥分部全面工作；负责沿江泄洪预警发布和安康水库水情预报及报告工作，认真执行《大型水库参与汉江干流错峰调度办法》，汉江行洪期间严格执行防汛指挥机构各项调度指令。

（十一）旬阳水电厂负责旬阳水电厂指挥分部全面工作；负责严格采用三级流量控制分级调度方式，认真执行《大型水库参与汉江干流错峰调度办法》，汉江行洪期间严格执行防汛指挥机构各项调度指令。

（十二）区委宣传部负责防汛法律法规、预案的宣传工作；负责城区防汛抢险工作的宣传报道；指导新闻媒体配合做好防汛抗洪预警信息发布和宣传报道工作；做好舆论引导工作，宣传正面典型，弘扬社会正气。

（十三）区人武部负责抗洪抢险民兵队伍及抗洪抢险船只操舟手的组建、培训、调遣工作；担负抗洪抢险、营救群众、转移物资和水西门护闸工作；落实冲锋舟19艘，其中18艘用于水上搜救工作，1艘机动调用；负责落实抢险队员500名，设7个抢险分队，其中新城街道、老城街道、江北街道各100名，建民街道、张滩镇、关庙镇、吉河镇各50名。

（十四）区政府办负责驻安康城区中省市有关单位联络对接；负责汉江行洪期间沿江各镇（街道）、各单位各部门的综合协调工作。

（十五）市公安局汉滨分局负责城区防汛抢险撤离过程中警戒、执勤和社会治安维护工作，打击造谣、传谣、抢窃防汛物资、破坏防汛设施、干扰防汛工作的违法行为；负责城区防汛抢险撤离期间的交通管制、疏导维护工作；制定并落实枣园片区防汛救灾交通通行方案。当枣园路防洪交通闸门关闭后，做好道路交通信息发布工作。

（十六）区发改局负责城区防洪工程和水毁工程修复项目计划的协调与衔接工作，储备一定数量粮油等生活物资，确保抢险救灾、受灾群众及市场粮油等生活物资供应保障。

（十七）区财政局负责城区防汛经费预算划拨；负责抗洪抢险救灾工作经费的筹集、调拨。

（十八）区应急管理局负责组织协调应急救援力量，开展受灾群众救援安置工作；落实受灾群众生活救助和提前转移人员生活安排；负责灾情统计、汇总与核查上报工作。

（十九）区水利局负责区水利局指挥分部全面工作；负责防洪工程的管理维护、江河清障工作；收集整理气象、水文部门提供的雨情、水情和预警信息，及时为指挥机构提供决策依据。

（二十）市自然资源局汉滨分局负责滑坡、泥石流等地质灾害的监测、预警及防范措施的落实工作；负责灾后地质灾害隐患排查及险情预警工作，落实防御地质灾害应急预案；负责兴安门护闸工作。

（二十一）区民政局负责因灾造成基本生活出现困难群众救助工作，做好养老机构度汛安全管理。

（二十二）区经贸局负责城区防汛抢险应急相关物资（含应急抢险车船、抢险机械燃油）的储备、调拨、供应以及所属企业的抗洪抢险组织协调工作；负责储备防汛抢险编织袋10万条、彩条布10万m2。

（二十三）区交通局负责城区抗洪抢险救生车、船的组织落实和调遣运输工作；负责组织落实22辆中巴车、18辆货运车用于抢险救援；负责从瀛湖库区调运快艇；负责汉江安康城区段行洪期间船只安全监管。

（二十四）区卫健局负责区级管辖医疗机构安全度汛监管工作；落实防汛抢险、群众撤离转移和救灾安置点的医疗救助保障；负责灾后消毒防疫工作。

（二十五）区住建局负责防汛物料储备工作，落实建筑钢管50吨。

（二十六）区农业农村局负责农业灾情统计、上报和灾后农业生产恢复工作。

（二十七）市城管执法局汉滨分局负责城区各抢险道路的灾后恢复工作；协助市住建局做好抢险道路的清障保畅工作。

（二十八）国网安康供电公司负责城区防汛的电力保障工作；负责抗洪抢险期间电力安全及灾后电力恢复工作。

（二十九）电信安康分公司负责安康城区防汛指挥部、防汛信息部门和市、区各级党、政、军等重要部门通讯保障及重要汛情信息发布工作。

（三十）移动安康分公司、联通安康分公司、铁塔安康分公司负责城区防汛通讯设施保障及重要汛情信息发布工作。

（三十一）安康水务集团有限公司负责中心城区供水安全的管理协调，负责抗洪抢险期间及灾后市政供水恢复工作。

（三十二）安康文化投资发展有限公司负责编制龙舟文化园及西城坊度汛预案，按照“三到户”要求做好龙舟文化园及西城坊防汛包抓工作。

（三十三）新城街道、老城街道、江北街道、建民街道办事处和张滩镇、关庙镇、吉河镇政府负责各自指挥分部的全面工作及辖区内防汛、抢险、撤离、安置和灾后生产自救工作。

3.3  办事机构

安康城区防汛指挥部下设办公室，主要职责是：

（一）组织防汛安全检查、督查，通报检查督查结果。

（二）编制防汛抗洪预案，协调、督促防汛抗洪预案的执行。

（三）收集、处理防汛信息，为指挥部决策当好参谋。

（四）负责防汛通讯信息保障。

（五）负责本级防汛物资、器材的储备、协调、调配和管理。

（六）组织开展《预案》宣传演练和防汛业务培训工作。

（七）汇总、审查、上报防汛工作动态和洪涝灾情。

（八）完成上级交办的其他任务。

3.4  驻城区所有单位，必须成立防汛抗洪抢险工作机构，由党政主要负责同志或法人代表任负责人，全面完成《预案》所承担的防汛抗洪抢险任务，切实做好本单位的防汛抢险组织、安排工作。

3.5  涉水工程建设管理单位和涉水景观管理部门，必须成立防汛指挥机构，组建应急抢险队伍，制定切实可行的防、抢、撤方案，入汛前报安康城区防汛指挥部办公室备案。

3.6  实行领导挂帅、分级负责、层层落实、分片包抓责任制。各包抓单位要落实一名领导带队，组织精干力量与社区居委会（村委会）一道，深入各居民（村民）小组发放、公示防汛明白卡，落实包抓责任、签订责任书、建立可靠联络方式，做好防汛安全思想教育和抗洪抢险的组织动员工作，做到责任领导、包抓人员、预警方式、转移路线、安置地点、撤离组织六到位，保证包抓区域群众安全迅速撤离转移。

3.7  城堤闸门护闸队（见表3）。

表3  城堤闸门护闸队列表

| 闸门名称 | 责任单位 | 责任人 | 联系方式 | 责任领导 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大桥门 | 陕西宏远建设（集团）有限公司 | 周方明 | 18009157599 | 周本才 | 13509152720 |
| 水西门 | 汉滨区人武部 | 李 飞 | 15349158666 | 王鹏程 | 18997389636 |
| 朝阳门 | 安康建筑工程集团有限公司 | 陈祖旭 | 13891567366 | 冯荣平 | 13309155322 |
| 兴安门 | 市自然资源局汉滨分局 | 陈 旋 | 13709155785 |  |  |
| 金川门 | 安康城市建设开发有限公司 | 王勇焜 | 13992533747 | 向成城 | 13509156252 |
| 永安门 | 陕西兴科房建集团 | 张闻韶 | 15709151111 |  |  |
| 西坝防洪交通闸门 | 西坝防洪工程施工项目部 | 胡万籽 | 17772983456 |  |  |
| 东堤头防洪交通闸门 | 安康市兴安地产（集团）有限公司 | 李 蕃 | 15191566969 | 曾海尧 | 15809151159 |
| 枣园路防洪交通闸门 | 安康市兴华房地产开发有限公司 | 俞 军 | 13700257786 |  |  |
| 备注：各责任单位要组织精干护闸队员10名，自备运装车辆，保证完成指挥部下达的护闸任务。组织、协调工作由汉滨区水利局负责，具体联系落实工作由汉滨区河道堤防管护站负责。联系电话：3110060 |  |  |  |  |  |

3.8  防汛宣传。各单位要切实加强《预案》的宣传，全面提高广大市民防汛抗洪意识。安康市融媒体中心、区委宣传部要做好城区防汛抗洪抢险的录像、摄影、宣传报道工作。

新城、老城、江北、建民4个街道办事处和张滩、关庙、吉河3个镇政府要做好防汛抗洪工作组织动员，及时召开村（社区）干部和包抓单位防汛会议，学习宣传《预案》，制定防、撤、抢实施方案，建立从联络单位—包抓单位—村（社区）—组—户撤离安置“五位一体”防汛包抓制度，确保《预案》家喻户晓、人人皆知。督促落实枣园村、枣园社区和沿江低洼地带住户自备橡皮筏、救生圈、手电筒等常用防汛设备，增强自救能力。

4  防汛准备

4.1  承担有城区防汛抗洪任务的部门和单位，要以对人民群众生命安全高度负责的态度，严格按照安全性、程序性、时效性、超前性要求，切实做好防汛抗洪抢险的各项准备工作，争取主动权，落实好防汛工作责任，组织抢险队伍并储备必要的防汛物资。

4.2  安康城区防汛指挥部各成员单位要认真学习宣传《预案》，严格按照《预案》履职尽责，做好防汛工作。

4.3  4个街道办事处3个镇政府及各成员单位要在本辖区和本行业防汛应急预案中建立完善以气象预警信号为先导的灾害防御应急响应机制，在接到气象部门发布的暴雨预警后，及时组织研判，依据预警级别和本辖区、本行业防汛实际，对低洼易涝重点区域采取交通管控、抢排积涝、停工停课、停产停运、临时停电等有效措施，防范局地极端暴雨灾害，最大限度保障人民群众生命安全。

4.4  城区防汛抗洪抢险各包抓单位，要认真落实防汛包抓“三到户”工作措施。汛前，要组织干部深入包抓村（社区），做好包抓对象的思想发动、宣传教育，对家庭状况、房屋结构、通信联络等基本情况进行调查摸底；汛期，要与包抓对象建立稳固、可靠的汛情信息联络方式，及时准确把各类防汛预警信息传递到户、到人；临灾，要安排专人做好包抓对象撤离转移的组织发动和困难家庭、特殊人群提前撤离的帮扶工作，确保防汛包抓工作“情况掌握到户、信息预警到户、责任落实到户”。

5  雨、水情预报

5.1  市、区气象局要主动及时向安康城区防汛指挥部提供中长期和短时临近天气预报及降雨实时信息，当预报有暴雨灾害性天气过程时要加密监测预报预警，汉江行洪期间要及时滚动预报重要天气过程和雨情分析，及时向安康城区防汛指挥部报送气象信息，按有关规定发布暴雨等灾害性天气预警信息。

5.2  安康水文水资源勘测中心负责向安康城区防汛指挥部提供安康水库入库洪水过程预报及汉江安康水文站洪水监测预报预警信息，根据气象预报及降雨实况提前4～6小时提供流量、洪峰流量和水情等预报信息；在汉江行洪期间要主动及时向安康城区防汛指挥部提供汉江安康水文站、月河长枪铺水文站、县河口水文站、恒口水文站洪水信息。

5.3  安康水电厂、旬阳水电厂负责做好水库入库洪水预报，准确、及时向安康市防汛抗旱指挥部、安康城区防汛指挥部报告水库入库流量、坝前水位、水势、下泄流量及下泄时间等内容。

6  防汛预警

6.1  汉江洪水预警及行动

预警以陕西省水文水资源勘测中心、安康水文水资源勘测中心提供的水情预报，结合安康水电厂提供的安康水库泄洪流量，以安康市防汛抗旱指挥部、安康城区防汛指挥部汛情会商决定作为发布通知、通告、命令的依据。

警戒通知和撤离命令的发布由安康城区防汛指挥部指挥长签发。

预警方式使用安康城区防汛预警系统。其信号为：

（一）警戒通知：语音播放警戒通知内容。

（二）一、二、三号命令：前奏曲为《三大纪律八项注意》音乐，预警信号为灾警信号“呜～呜～呜～”，语音分别播放一、二、三号命令内容。

（三）解除命令：前奏曲为《歌唱祖国》音乐，语音播放解除命令内容。

预警通知和撤离命令同步通过公文平台和安康市融媒体中心、区融媒体中心等官方媒体向社会发布。

汉江安康城区段发生洪水时的预警及响应行动（见表4）。

表4  汉江洪水预警及行动

| 预警响应级别 | 预警命令发布 | 预警发布依据 |  |  | 预警行动 | 解除预警行动 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 安康水文站水位（m) | 防洪纪念塔水位（m) | 参考 流量(m3/s) |  |  |
| 启动Ⅳ级应急响应 | 警戒通知 | 244 | 242.3 | 9600 | 1.发布警戒通知和调遣抢险救生车、船的通知； 2.区水利局负责关闭东坝防洪堤排水涵闸； 3.市政指挥分部迅速做好抽排水准备； 4.新城街道指挥分部成员和包抓单位人员立即集结，分赴枣园村、枣园社区，同村（居）委会一道组织动员群众，做好“一号命令”的撤离准备工作。 | 当水位降至244m时，解除Ⅳ级预警，开启东坝防洪堤排水涵闸 |
| 启动Ⅲ级应急响应 | 一号命令 | 246 | 245 | 12700 | 1.区水利局组织护闸队关闭东坝枣园路防洪交通闸门、东堤头防洪交通闸门； 2.居住在东坝防洪堤外枣园村、枣园社区、张滩黄洋河周边249m高程以下的单位和群众立即有序撤离转移； 3.市政指挥分部实施城区内涝区域抽排。 | 当水位降至246m时，视情况解除Ⅲ级预警，开启枣园路防洪交通闸门、东堤头防洪交通闸门 |
| 启动Ⅱ级应急响应 | 二号命令第一步 | 249 | 248.5 | 17200 | 1.西坝、老城和东坝防洪堤外所有的商户、企业、养老、托育机构人员全部撤离； 2.关庙、张滩、吉河252m高程以下的全体人员和所有机关单位立即有序撤离转移； 3.市政指挥分部实施城区内涝区域抽排。 | 当水位降至249m以下时，视情况解除Ⅱ级预警 |
|  | 二号命令第二步 | 252 | 251.5 | 21700 | 1.区水利局指挥分部组织护闸队同时关闭兴安门、朝阳门、水西门、金川门、永安门、西坝6座防洪交通闸门； 2.西坝、东坝防洪堤内256.2m高程以下的群众立即有序撤离转移； 3.江北、建民、张滩256.2m高程以下的群众全部撤离； 4.市政指挥分部实施城区内涝区域抽排。 | 当水位降至252m以下时，视情况开启兴安门、朝阳门、水西门、金川门、永安门、西坝6座防洪交通闸门 |
| 启动Ⅰ级应急响应 | 三号命令 | 256.2 | 255.8 | 28500 | 1.当预报汉江安康站水位达到并超过254m，发布关闭大桥门的通知，大桥门护闸队务必在1小时30分内完成闸门关闭； 2.驻老城内（巴山路以北）所有单位和职工、群众必须在限定的时间内全部撤离。 | 当水位降至254m以下时，视情况解除Ⅰ级预警，开启大桥门 |

6.2  城区内涝预警及行动（见表5）。

表5  城区内涝预警及行动

| 预警响应级别 | 预警颜色 | 预警等级划分标准 | 预警行动 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅳ级 | 蓝 | 12小时内降雨量将达50mm以上，或者已达50mm以上且降雨可能持续；1小时降雨20mm以上且持续，部分低洼地带可能出现积水。 | 安康城区防汛指挥部发布Ⅳ级应急响应，市政指挥分部指挥及抢险人员20分钟内到达指挥分部，对城区排水管网进行排查。新城、老城2个街道办协调做好城区暴雨渍涝的抢险处置工作，并及时向安康城区防汛指挥部报告排查情况。 |
| Ⅲ级 | 黄 | 6小时内降雨量将达50mm以上，或者已达50mm以上且降雨可能持续；1小时降雨30mm以上且持续。城区低洼地带、主要街道发生积水。 | 安康城区防汛指挥部发布Ⅲ级应急响应，市政、老城街道、新城街道、江北街道指挥分部及公安（交警）等相关责任单位20分钟内集结，到达积水地段，对城区街道积水严重地段实行抽排作业和交通管制，并及时向安康城区防汛指挥部报告排查情况。 |
| Ⅱ级 | 橙 | 3小时内降雨量将达50mm以上，或者已达50mm以上且降雨可能持续；1小时降雨40mm以上且持续。城区严重积水，部分低洼地带居民住宅进水。 | 安康城区防汛指挥部发布Ⅱ级应急响应，市政、老城街道、新城街道、江北街道指挥分部及公安（交警）等相关责任单位20分钟内集结，到达积水地段实施险情处理和警戒、交通管制，组织低洼易涝地带的群众和危房户安全转移，并及时向安康城区防汛指挥部报告排查情况。 |
| Ⅰ级 | 红 | 3小时内降雨量将达100mm以上，或者已达100mm以上且降雨可能持续；1小时降雨50mm以上且持续。城区严重积水，主要交通中断，部分低洼地带居民住宅受淹。 | 由安康市防汛抗旱指挥部发布Ⅰ级应急响应，安康城区防汛指挥部指挥，市政、老城街道、新城街道、江北街道指挥分部及相关责任单位到达积水地段实施险情处理和警戒、交通管制，组织低洼易涝地带的群众和危房户安全转移，并及时向安康城区防汛指挥部报告排查情况。 |

- 城区内涝预警信号主要以传真、电话、短信方式进行发布，必要时通过广播、电视、融媒体平台、巡逻车、城区报警终端语音功能实施信号发布、传播。

7  抗洪抢险车船、人员调遣

7.1  鉴于城区抗洪抢险实际，为切实做好重点区域的防汛抗洪抢险的指挥、组织、动员和协调工作，将枣园、东坝、丁字街、西坝分为4个片区，实行区委常委分片负责，区级领导包联村（社区）防汛抗洪抢险救灾责任制。各片区指挥长全权负责本片区防汛抗洪抢险、应急救援、撤离安置等工作的现场指挥、组织和协调，有权调动片区内所有车、船、物资、队伍等应急资源，安排到片区的军、警、应急民兵、包抓干部和在建工程管理单位要自觉服从片区指挥长的指挥调度，包联村（社区）区级领导要主动配合片区指挥长，做好承担的防汛抗洪抢险组织、动员、协调工作。各片区指挥长及包联村（社区）区级领导责任分工见表6。

7.2  各指挥分部要认真履行好各自职责，重大险情和重大事项及时向安康城区防汛指挥部报告。

7.3  抢险救生车船的配备。抢险救援所需的冲锋舟、橡皮筏由区人武部调遣；抢险救援所需快艇由瀛湖生态旅游区管委会负责落实；运送冲锋舟、橡皮筏、快艇所需的车辆由区交通局负责落实。

7.4  当发布“警戒通知”后，由区人武部负责集结冲锋舟、橡皮筏及操舟手，发放18艘冲锋舟及12只橡皮筏，由区水利局负责向每艘冲锋舟配发钢钳1把、应急灯1盏、救生衣2件、救生圈2个、手持话筒1只，每个橡皮筏配发救生衣2件，做好抢险救援准备。

由区人武部负责组织140名应急抢险民兵集结待命，由市公安局汉滨分局负责组织90名公安干警、60名公安交警集结待命。安康市防汛抗旱指挥部办公室协调武警安康支队负责组织100名武警官兵、协调市消防救援支队负责组织50名消防队员集结待命。人员由安康城区防汛指挥部指挥长和责任指挥长统一调度（具体人员分配见表6），负责群众撤离期间治安维护、撤离区域警戒、抢险救援，保障群众生命财产安全。

当发布“一号命令”后，区交通局负责将6艘冲锋舟、4只橡皮筏运送至枣园片区用于抢险救援，并调遣5辆中巴车用于群众撤离。

当发布“二号命令·第一步”后，西坝片区、老城堤外的企业、商户、养老、托育等单位和机构的人员立即全部撤离。

当发布“二号命令·第二步”后，区交通局负责将6艘冲锋舟、4只橡皮筏运送至西坝片区用于抢险救援，同时调遣10辆中巴车用于群众撤离，其中5辆用于康复医院人员撤离；将2艘冲锋舟、2只橡皮筏运送至丁字街片区用于抢险救援，并调遣2辆中巴车用于群众撤离；将4艘冲锋舟、2只橡皮筏运送至东坝片区用于抢险救援，并调遣5辆中巴车用于群众撤离。

由瀛湖生态旅游区管委会负责从瀛湖库区调集10艘快艇及相应操舟手，区交通局负责吊装、运送，用于增援东坝、西坝抢险救援。

当发布“三号命令”后，由安康市防汛抗旱指挥部负责报告省防总协调安排专业抢险救灾力量支援。

表6  抗洪抢险车船、人员调遣及责任人明细表

| 片区 | 指挥长 | 村（社区） | 包联人 | 警戒通知 | 一号命令 |  | 二号命令 |  |  |  | 三号命令 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 车船队伍集结 | 车船只调配 | 人员调配 | 第一步 |  | 第二步 |  | 请求支援 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 车船只调配 | 人员调配 | 车船只调配 | 人员调配 |  |  |
| 枣园片区 | 区委常委 政法委书记陈光胜13319157668 | 枣园村 | 区政协副主席 邹远利 13909153553 | 1.市防汛办协调联络武警安康支队和市消防救援支队支援； 2.区人武部负责集结冲锋舟、橡皮筏操舟手，发放18艘冲锋舟、12只橡皮筏; 3.区交通局负责调遣运送车18辆，将冲锋舟、快艇和橡皮筏运送到各片区交指挥长； 4.市公安局汉滨分局负责公安干警集结调遣。 | 6艘冲锋舟 4只橡皮筏 5辆中巴车 | 民兵 30名 公安干警20名 公安交警20名 | 同一号命令 |  | 3艘快艇 （增援） | 武警官兵40名 消防队员20名（增援） | 由安康市防汛抗旱指挥部负责报告省防总协调安排专业抢险救灾力量支援 | 1.抢险救援所需冲锋舟、橡皮筏由区人武部调遣，运送冲锋舟、橡皮筏所需的车辆由区交通局负责调遣，抢险救援所需快艇由瀛湖生态旅游区管委会负责组织、区交通局负责调运； 2.区水利局负责向每艘冲锋舟配发钢钳1把、应急灯1盏、救生衣2件、救生圈2个、电喇叭1只、每只橡皮筏配发救生衣2件。 |
|  |  | 枣园社区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大树岭村 木竹桥村 屈家河村 | 区政协副主席 晏长荣 13891586626 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 东坝片区 | 区委常委 纪委书记 监委主任 曾海尧15809151159 | 白庙村 | 区人大常委会 副主任 李朝华18709158118 |  |  |  |  |  | 4艘冲锋舟 2只橡皮筏 5辆中巴车 2艘快艇 （增援） | 民兵60名 公安干警40名 公安交警20名 武警官兵20名 消防队员20名 |  |  |
|  |  | 油坊村 | 区政府副区长 王义清13992569857 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 心石村 | 区政府副区长 鲁延勇18809159151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高井社区 | 区政府副区长 陈康玲15109156570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 丁字街片区 | 区委常委 宣传部长 冯荣平13309155322 | 丁字街 | 区委常委、统战部长 杨飞 13909151895 |  |  |  |  |  | 2艘冲锋舟 2只橡皮筏 2辆中巴车 2艘快艇 （增援） | 武警官兵10名 民兵10名 公安干警10名 公安交警10名 |  |  |
| 西坝片区 | 区委常委 组织部长 向成城13509156252 | 西关社区 | 区政府副区长 徐兴平15991197698 |  |  |  |  |  | 6艘冲锋舟 4只橡皮筏10辆中巴车 3艘快艇 （增援） | 武警官兵30名 消防队员10名 民兵40名 公安干警20名 公安交警10名 |  |  |
|  |  | 金川社区 | 区委常委、副区长 万冲18809150890 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 西坝社区 | 区人大常委会 副主任 罗延军13509156918 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.5  警戒执勤。公安机关和武警部队负责维护抗洪抢险期间的治安秩序和交通秩序，执行警戒和巡逻任务。市公安局汉滨分局负责主城区警戒执勤工作，武警部队和执勤民兵负责朝阳门、兴安门、东堤南头、静宁路南头、解放路南头、金州路南头、大桥路南头、西堤南头和金川门、永安门、枣园路防洪交通闸门等11处交通要道的警戒执勤和城区撤离后党政机关及金融等单位的保卫工作。汉江一桥北桥头的警戒任务由江北派出所负责。

7.6  信息发布。当《预案》启动后，由安康城区防汛指挥部办公室负责，安康市融媒体中心、移动安康分公司、联通安康分公司、电信安康分公司、区融媒体中心动态发布安康水库水位、入库流量、出库流量和汉江安康水文站实测水位、流量等水情信息。

7.7  安置接待。新城街道和老城街道的撤离群众接待安置工作由街道办事处负责，各接待单位配合，共同落实到位，确保所有撤离群众有饭吃、有水喝、有住处。其中:一号命令撤离群众的安置由宝业农特产品物流园、汉滨初中、屈家河小学、育才小学负责接待；二号命令撤离群众的安置由国网安康供电公司、果园小学、育才小学、宝业农特产品物流园、汉滨初中、江南小学、江南幼儿园、安康市一小、汉水阳光怡养园、木竹桥村村委会负责接待；三号命令撤离群众的安置由国网安康供电公司、宝业农特产品物流园、汉滨初中、安康教师进修学校、安康学院（江南校区）、汉滨小学、安康中学负责接待。

江北、建民2个街道和张滩、关庙、吉河3个镇的撤离群众接待安置工作由镇政府（街道办事处）自行安排。

区应急管理局按照职责落实物资保障。

7.8  洪水消退期、解除撤离命令的通知发布前，4个街道3个镇指挥分部要妥善做好撤离群众安置稳控工作，洪水显著下降后，组织力量对撤离区域房屋及公共基础设施进行安全隐患排查，确保无安全隐患后方可组织转移人员回流，开展生产自救。

7.9  灾后清淤。市政指挥分部、市城管执法局汉滨分局、区公路段要统筹安排人力、物资、设备，开展各自管辖区域内道路的清淤、保洁工作，尽快恢复正常生产生活环境。

7.10  医疗抢救和灾后消毒防疫。一、二号命令的医疗抢救和灾后消毒防疫由区卫健局负责，主要负责撤离安置群众的医疗保障，对安置人员健康状况进行实地检查，做好医疗救治工作，灾后做好洪水浸泡区域的消毒防疫工作。江北片区由安康市人民医院承担，建民、张滩、关庙、吉河4个镇（街道）的医疗抢救和灾后消毒防疫工作由各镇（街道）卫生院（卫生服务中心）承担。

三号命令发布后，市卫健委负责水西门至市委以东区域的医疗抢救和消毒防疫工作，区卫健局负责水西门至市委以西区域的医疗抢救和消毒防疫工作，水西门至市委以东区域医疗抢救中心设在市中医医院，水西门至市委以西区域医疗抢救中心设在区中医医院。

8  法律责任

8.1  不按《预案》要求履行职责有下列行为之一的，视其情节轻重和危害后果，由安康城区防汛指挥部责令其限期改正并采取补救措施。对直接责任人和单位，按有关规定严肃追究责任。

（一）不服从安康城区防汛指挥部的统一调度或者拒不执行防汛指挥部指令的；

（二）玩忽职守，延误汛情、涝情或者在紧要关头临阵脱逃的；

（三）防汛防涝措施不力，造成重大损失的；

（四）失职渎职，造成人员伤亡和财产严重损失的。

8.2  有下列行为之一的，公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚法》有关规定从重处理，构成犯罪的依法追究其刑事责任。

（一）破坏防汛通讯设施或干扰防汛通讯的；

（二）挪用、贪污、盗窃防汛救灾物款的；

（三）散布谣言，扰乱正常防汛、抢险、安置接待工作秩序的；

（四）妨碍防汛工作人员依法执行公务的。

8.3  违反河道和水库大坝安全管理规定的，依照《中华人民共和国河道管理条例》《陕西省河道管理条例》《安康市河道管理条例》和《水库大坝安全管理条例》有关规定处理。

9  附则

9.1  承担有防汛工作任务并执行防汛值班制度的单位，要严格按照《陕西省防汛抗旱总指挥部防汛抗旱值班规定》和市委、市政府有关要求，安排落实好防汛值班值守，确保防汛工作有序高效开展。

9.2  本《预案》由安康城区防汛指挥部负责管理并解释。根据实际情况变化和《安康市突发事件总体应急预案》《安康市防汛应急预案》等规定，适时对《预案》进行修订完善。

9.3  本《预案》自发布之日起执行，安政函〔2024〕87号文件同时废止。预案中涉及的相关责任人如有变动，由继任人员自行接替。

10  附件

10.1  安康城区防汛抗洪命令发布有关参数

10.2  安康城区洪水淹没范围经济社会情况表

10.3  安康城区防汛抢险撤离任务明细表

10.3.1  一号命令撤离明细表

10.3.2  二号命令·第一步撤离明细表

10.3.3  二号命令·第二步撤离明细表

10.3.4  三号命令撤离明细表

10.4  安康城区防汛抗洪抢险工作组织体系与工作职责表

10.5  安康城区防汛抗洪抢险工作成员单位职责表

10.6  预案启动工作流程图

附件10.1

安康城区防汛抗洪命令发布有关参数

| 序号 | 令别或设施名称 | 安康水文站 水位（m） | 相应参考流量 (m3/s) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 警戒水位、流量 | 244 | 9600 | 一号命令东坝防洪堤外，汉江及黄洋河周边249m高程以下全部撤离。 二号命令分两步： 第一步：城堤外252m高程以下全部撤离。 第二步： 城堤内256.2m高程以下全部撤离。 三号命令：巴山路以北全部撤离。 |
| 2 | 一号命令 | 246 | 12700 |  |
| 3 | 二号命令（第一步） | 249 | 17200 |  |
| 4 | 城内警戒水位、流量 | 251.3 | 20800 |  |
| 5 | 二号命令（第二步） | 252 | 21700 |  |
| 6 | 大桥闸门 关闭水位、流量 | 254 | 25700 |  |
| 7 | 三号命令 | 256.2 | 28500 |  |
| 8 | 安平公路枣园路交通闸门底板水位、流量 | 246.5 | 13200 |  |
| 9 | 东堤头防洪交通闸门底板水位、流量 | 248 | 15700 |  |
| 10 | 东坝防洪堤顶高程 | 253 | 21700（2010.7.18 洪水洪峰流量） |  |
| 11 | 西坝防洪堤顶高程 | 253.86～253.99 | 24200 |  |
| 12 | 老城区堤顶高程 | 256.97 | 30600 |  |
| 13 | 1983年洪水位 | 257.46 | 31000 |  |
| 14 | 安康特大洪水位 |  | 34000 |  |

附件10.2

安康城区洪水淹没范围经济社会情况表

| 令别 | 镇（街道） | 学校（所） | 行政事业单位（个） | 重点工贸企业 （个） | 养老托育机构（所） | 淹没耕地（亩） | 重要区域（处） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一号命令 | 新城街道 | 3 | 5 | 4 |  | 478 |  |
|  | 张滩镇 | 1 |  | 1 |  | 900 | 1 |
| 二号命令(第一步） | 新城街道 | 1 |  | 1 | 5 | 425 |  |
|  | 张滩镇 |  | 2 |  |  | 1930 | 4 |
|  | 老城街道 |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | 建民街道 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  | 吉河镇 |  |  |  |  | 42 |  |
| 二号命令(第二步） | 新城街道 | 4 | 13 | 3 |  | 450 |  |
|  | 老城街道 | 1 |  | 4 |  |  |  |
|  | 建民街道 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 张滩镇 | 1 | 1 |  |  | 1750 | 5 |
|  | 吉河镇 | 1 |  |  |  |  |  |
| 三号命令 | 新城街道 | 8 | 56 | 14 | 26 |  |  |
|  | 张滩镇 |  |  |  |  | 1700 | 7 |
|  | 老城街道 | 12 | 38 | 30 | 10 |  |  |
|  | 关庙镇 |  |  | 1 |  | 48 |  |
|  | 江北街道 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 吉河镇 | 1 | 8 | 2 | 1 | 80 |  |
|  | 建民街道 |  |  |  |  | 1500 |  |
| 合计 |  | 34 | 124 | 62 | 44 | 9303 | 17 |

附件10.3.1

安康城区防汛抢险撤离任务明细表

（一号命令）

| 令别 | 撤离区域 | 户数 | 人数 | 流动 人口 | 撤离路线 | 联络单位 | 包抓单位 | 接待单位 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 号 命 令 | 枣园村 （低洼处） | 521 | 2112 | 830 | 枣园路 | 新城街道办3212256 | 区行政审批服务局 市交通局 市林业局 区检察院 市生态环境局汉滨分局 区退役军人事务局 | 宝业农特产品物流园 答安军3813777 13038927827 |
|  | 枣园社区（低洼处） | 62 | 1140（含2所学校） | 32 | 枣园路 |  | 区供销社 市文旅广电局 区林业局 |  |
|  | 屈家河村（低洼处） | 15 | 53 | 4 | 枣园路 屈家河通村路 |  | 区农业农村局 | 屈家河小学张宏 3816632 13772972966 |
|  | 高井社区（低洼处） | 59 | 219 | 310 | 巴山东路 文昌路 |  | 市检察院 市工信局 市保障房管理中心 市住房公积金中心 区住建局 | 汉滨初中 全东 3010134 15991338921 |
|  | 大树岭村 | 70 | 286 | 31 |  |  | 区委政法委 区医保局 | 育才小学 彭艳 18700508281邹涛 17609157777 |
|  | 张滩社区 | 20 | 366（含1所幼儿园） |  |  | 张滩镇政府3819329 3819378 | 张滩镇政府 | 张滩镇政府负责安排 |
|  | 王湾村 | 19 | 93 |  |  |  |  |  |
|  | 双井村 | 13 | 45 |  |  |  |  |  |
|  | 奠安村 | 4 | 21 |  |  |  |  |  |
| 备注：一号命令撤离区域涉及6个村3个社区，共783户4335人，另有流动人口1207人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件10.3.2

安康城区防汛抢险撤离任务明细表

（二号命令·第一步）

| 令别 | 撤离区域 | 户数 | 人数 | 流动 人口 | 撤离路线 | 联络单位 | 包抓单位 | 接待单位 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 号 命 令 · 第 一 步 | 枣园村 （低洼处） | 139 | 597 | 412 | 枣园路 | 新城街道办3212256 | 区行政审批服务局 市交通局 市林业局 区检察院 区退役军人事务局 市生态环境局汉滨分局 | 宝业农特产品 物流园 答安军 3813777 13038927827 |
|  | 枣园社区（低洼处） | 72 | 224 | 6 | 枣园路 |  | 区供销社 区林业局 市文旅广电局 |  |
|  | 木竹桥村 | 11 | 18 | 19 |  |  | 市发改委 | 木竹桥村委会 杨春涛 15909150119 |
|  | 高井社区 | 316 | 1224 | 860 | 巴山东路 文昌路 |  | 市检察院 市工信局 市保障房管理中心 市住房公积金中心 区住建局 | 汉滨初中 全东 3010134 15991338921 |
|  | 大树岭村 | 70 | 286 | 31 |  |  | 区委政法委 区医保局 | 育才小学 彭艳 18700508281 邹涛 17609157777 |
|  | 龙舟 文化园 | 13 | 17 | 180 |  | 老城街道办3263770 3263783 | 安康文化投资发展有限公司 | 安康文化投资发展有限公司 陈梦圆18609150522 |
|  | 大北街 社区 | 4 | 73 | 73 |  |  | 汉水阳光怡养园 | 汉水阳光怡养园（城东分院） 孙启长13509155578 |
|  | 张沟桥社区 | 16 | 10 | 2 |  | 江北街道办3319697 | 江北街道办 | 江北街道办 负责安排 |
|  | 沙石厂社区 | 38 | 69 | 18 |  |  |  |  |
|  | 张滩社区 | 98 | 308 |  |  | 张滩镇政府3819329 3819378 | 张滩镇政府 | 张滩镇政府 负责安排 |
|  | 王湾村 | 13 | 65 |  |  |  |  |  |
|  | 双井村 | 16 | 42 |  |  |  |  |  |
|  | 后堰村 | 7 | 28 |  |  |  |  |  |
|  | 奠安村 | 10 | 54 |  |  |  |  |  |
|  | 吉河坝 社区 | 1 | 6 |  |  | 吉河镇政府3097345 | 吉河镇政府 | 吉河镇政府 负责安排 |
|  | 红莲村 | 4 | 7 |  |  | 建民街道办 3511028 | 建民街道办 | 建民街道办 负责安排 |
| 备注：二号命令第一步撤离区域涉及8个村7个社区及龙舟文化园，共828户3028人，另有流动人口1601人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件10.3.3

安康城区防汛抢险撤离任务明细表

（二号命令·第二步）

| 令别 | 撤离区域 | 户数 | 人数 | 流动人口 | 撤离路线 | 联络单位 | 包抓单位 | 接待单位 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 号 命 令 · 第 二 步 | 油坊村 | 580 | 2100 | 760 | 巴山东路 党校路 | 新城 街道办 3212256 | 市住建局 市城管执法局汉滨分局 区残联 区文联 | 江南幼儿园 杨 丽 8133331 13992511552 |
|  | 心石村 | 1046 | 2657 | 2771 | 东堤 内外环路 党校路 |  | 市中级法院 市农业农村局 市行政审批服务局 区法院 区司法局 | 江南小学 余唯贤 8133399 15829458516 |
|  | 白庙村 | 558 | 2197 | 90 | 枣园路 巴山东路 文昌路 |  | 安康军分区 市商务局 市工商联 区统计局 团区委 | 汉滨初中 全 东 3010134 15991338921 |
|  | 康复医院 | 1 | 400 | 90 | 西堤外环路 巴山西路 育才路 |  | 市直机关工委 市招商和经济合作局 |  |
|  | 大树岭村 | 370 | 1180 | 87 |  |  | 区委政法委 区医保局 | 育才小学 彭 艳 18700508281邹 涛 17609157777 |
|  | 西坝社区 | 1910 | 5958 | 695 | 西堤外环路 巴山西路 |  | 区征收办 区税务局 区直机关工委 | 国网安康 供电公司 张 斌3153500 13992369759 |
|  | 金川社区 | 87 | 315 | 706 | 巴山西路 |  | 市财政局 |  |
|  | 朝阳社区 | 2350 | 7050 | 150 | 巴山东路 文昌路 |  | 市教体局 市城管执法局 市农业农村局 | 市一小 胡 刚 3110207 15109156177 |
|  | 张沟桥社区 | 92 | 141 | 40 |  | 江北 街道办3319697 | 江北街道办 | 江北街道办 负责安排 |
|  | 中渡社区 | 48 | 142 |  |  |  |  |  |
|  | 吉河坝社区 | 22 | 87 |  |  | 吉河镇 政府3097345 | 吉河镇政府 | 吉河镇政府负责安排 |
|  | 马坡岭社区 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |

附件10.3.3

安康城区防汛抢险撤离任务明细表（续）

（二号命令·第二步）

| 令别 | 撤离区域 | 户数 | 人数 | 流动人口 | 撤离路线 | 联络单位 | 包抓单位 | 接待单位 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 号 命 令 · 第 二 步 | 东关社区 (丁字街) | 98 | 584 | 30 | 西堤 外环路 巴山西路 | 老城街道办3263770 3263783 | 市医保局 区人社局 区经贸局 | 江南幼儿园 杨丽 8133331 13992511552 |
|  | 西关社区 | 436 | 1908 |  | 西堤 外环路 果园路 |  | 市政协办 市总工会 区政协办 区总工会 区科技局 区妇联 | 果园小学 石敬博3212788 15009159930 |
|  | 中心村 | 21 | 47 |  |  | 建民街道办 3511028 | 建民街道办 | 建民街道办 负责安排 |
|  | 黄沟社区 | 6 | 24 |  |  |  |  |  |
|  | 七里沟 社区 | 12 | 45 |  |  |  |  |  |
|  | 红莲村 | 3 | 12 |  |  |  |  |  |
|  | 忠诚村 | 7 | 27 |  |  |  |  |  |
|  | 月河新村 | 14 | 36 |  |  |  |  |  |
|  | 张滩社区 | 105 | 1496（含镇政府机关和九年制学校） |  |  | 张滩镇政府3819329 3819378 | 张滩镇政府 | 张滩镇政府 负责安排 |
|  | 后堰村 | 12 | 46 |  |  |  |  |  |
|  | 汪岭社区 | 22 | 80 |  |  |  |  |  |
|  | 余湾社区 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
| 备注：二号命令第二步撤离区域涉及9个村14个社区及康复医院，共7802户26538人，另有流动人口5419人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件10.3.4

安康城区防汛抢险撤离任务明细表

（三号命令）

| 令别 | 撤离区域 | 户数 | 人数 | 流动 人口 | 撤离 路线 | 联络 单位 联系电话 | 包抓单位 | 接待单位 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三 号 命 令 | 静宁社区 | 4377 | 13055 | 1800 | 静宁路 文昌路 育才路 | 新城 街道办3212256 | 市人大办 市科技局 市民政局 区人大办 区民政局 | 安康学院 卢延安3261835 13909152219 |
|  | 双堤社区 | 2917 | 11952 | 3420 | 金州路 解放路 |  | 区委编办 区工商联 区文旅广电局 区审计局 | 安康中学 朱 平 3261990 15929156766 |
|  | 教场社区 | 6132 | 15135 | 8000 | 大桥路 巴山路 |  | 市委组织部 市委老干局 市审计局 市税务局 市生态环境局 区委组织部 |  |
|  | 西坝社区 | 343 | 960 | 15 | 巴山路 |  | 区征收办 区税务局 区直机关工委 | 国网安康 供电公司 张 斌 3153500 13992369759 |
|  | 枣园村 | 225 | 367 | 229 | 枣园路 |  | 区行政审批服务局 市交通局 市林业局 区检察院 市生态环境局汉滨分局 区退役军人事务局 | 宝业农特产品物流园 答安军3813777 13038927827 |
|  | 高井社区 | 1070 | 3313 | 1780 | 巴山东路 文昌路 |  | 市检察院 市工信局 市保障房管理中心 市住房公积金中心 区住建局 | 汉滨初中 全 东 3010134 15991338921 |
|  | 张滩社区 | 182 | 546 |  |  | 张滩 镇政府 3819329 | 张滩镇政府 | 张滩镇政府 负责安排 |
|  | 后堰村 | 27 | 111 |  |  |  |  |  |
|  | 王湾村 | 47 | 198 |  |  |  |  |  |
|  | 双井村 | 64 | 234 |  |  |  |  |  |
|  | 奠安村 | 10 | 47 |  |  |  |  |  |
|  | 汪岭社区 | 8 | 27 |  |  |  |  |  |
|  | 中心村 | 16 | 69 |  |  | 建民 街道办 3511028 | 建民街道办 | 建民街道办 负责安排 |
|  | 黄沟社区 | 52 | 193 | 1118 |  |  |  |  |
|  | 陈家山村 | 70 | 268 |  |  |  |  |  |
|  | 七里沟社区 | 7 | 21 |  |  |  |  |  |
|  | 月河新村 | 141 | 348 |  |  |  |  |  |
|  | 佘家窑村 | 13 | 60 |  |  |  |  |  |
|  | 红莲村 | 12 | 23 |  |  |  |  |  |
|  | 忠诚村 | 23 | 88 |  |  |  |  |  |

附件10.3.4

安康城区防汛抢险撤离任务明细表（续）

（三号命令）

| 令别 | 撤离区域 | 户数 | 人数 | 流动 人口 | 撤离 路线 | 联络 单位 | 包抓单位 | 接待单位 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三 号 命 令 | 东关社区 | 1295 | 3297 | 150 | 静宁路 | 老城 街道办3263770 3263783 | 市委办 市人社局 市统计局 市司法局 | 汉滨初中 全东 3010134 15991338921 |
|  | 鼓楼社区 | 2946 | 10866 | 110 | 静宁路 解放路 |  | 市委统战部 市委政法委 市卫健委 区卫健局 区委统战部 |  |
|  | 大北街社区 | 3264 | 10086 | 6822 | 解放路 金州路 |  | 市政府办 市信访局 市纪委监委 市国安局 区委党校 | 安康教师 进修学校 贺炜 3113569 13992500000 |
|  | 五星街社区 | 1112 | 3307 | 230 | 解放路 育才路 |  | 市委宣传部 区委宣传部 区委办 区发改局 | 安康学院 卢延安3261835 13909152219 |
|  | 西关社区 | 1827 | 6443 | 72 | 巴山路 |  | 市政协办 市总工会 区政协办 区总工会 区科技局 区妇联 |  |
|  | 兴安路社区 | 1110 | 3130 | 90 | 金州路 解放路 |  | 区政府办 区财政局 区教体局 |  |
|  | 培新街社区 | 1918 | 5010 | 757 | 金州路 大桥路 巴山路 |  | 市委编办 市自然资源局市供销社 市退役军人事务局 国网安康供电公司 | 汉滨小学 肖静 3218786 15609150031 |
|  | 西大街社区 | 987 | 2168 | 888 | 金州路 大桥路 巴山路 |  | 团市委 区纪委监委 区农业农村局 |  |
|  | 兴安社区 | 631 | 2442 | 612 | 金州路 |  | 市市场监管局 市科协 区科协 区市场监管局 | 安康中学 朱平 3261990 15929156766 |
|  | 沙石厂社区 | 81 | 180 | 89 |  | 江北 街道办3319697 | 江北街道办 | 江北街道办 负责安排 |
|  | 张沟桥社区 | 132 | 212 | 48 |  |  |  |  |
|  | 中渡社区 | 60 | 180 |  |  |  |  |  |
|  | 晏台社区 | 56 | 658 | 358 |  |  |  |  |
|  | 吉河坝社区 | 44 | 159 |  |  | 吉河镇政府3097345 | 吉河镇政府 | 吉河镇政府 负责安排 |
|  | 沈家岭社区 | 7 | 31 |  |  | 关庙镇政府 3758411 3819378 | 关庙镇政府 | 关庙镇政府 负责安排 |
|  | 包湾村 | 22 | 80 |  |  |  |  |  |
|  | 龙王泉村 | 9 | 14 |  |  |  |  |  |
|  | 皂树村 | 8 | 30 | 39 |  |  |  |  |
|  | 金星村 | 6 | 29 |  |  |  |  |  |
| 备注：三号命令撤离区域涉及15个村24个社区，共31251户95337人，另有流动人口26627人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件10.4 安康城区防汛抗洪抢险工作组织体系与工作职责表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指挥部 |  | 指挥 分部 | 单位 | 指挥长 | 责任范围 | 工作职责 | 备注 |  |
| 指挥长 | 责任 指挥长 |  |  |  |  |  |  |  |
| 向诗兵 | 李杰伟 周本才 | 第一指挥分部 | 市住 建局3234031 | 谢成彦13992505626 | 城区内涝灾害威胁所有区域 | （一）负责编制城区内涝防御预案。特别是东坝、西坝片区内涝灾害防御，结合实际制定防御和灾后处置措施，明确工作任务。 （二）负责城区内涝防御工程规划、建设、维护、管理及内涝险情预警工作。 （三）负责城区排水、排涝工作，东坝、喇叭洞、西坝三座排涝泵站和排污闸门检修调试及启闭工作，在汛期组织城区防内涝安全检查。 （四）负责组建排涝抢险队伍，储备必要的排涝设备和抢险物资，对城区排涝工程及易涝区域、地段、险段实施应急抢险，及时排除险情。 （五）实时向安康城区防汛指挥部上报城区内涝灾情、应急处置和救灾进展情况。 （六）定期组织开展排涝工程设施管护和修复工作。 （七）完成指挥部交办的其他任务。 |  |  |
|  |  | 第二指挥分部 | 新城 街道办3212256 | 付远成13509159886 | 枣园、白庙、油坊、心石村，枣园、高井、西坝、金川、朝阳、静宁、双堤、教场社区所有单位和住户；木竹桥、大树岭、屈家河村低洼处的单位和住户 | （一）负责辖区内洪涝灾害防御工作。 （二）负责编制抗洪抢险实施预案，指导所辖村（社区）建立应转人员工作台账，组织开展防汛减灾警示教育、预案宣传和演练工作。 （三）负责组织辖区内企业、单位和社区、村组做好防御洪涝的准备工作。 （四）负责做好防汛包抓单位和接待安置单位的联络协调工作。 （五）负责辖区内排洪沟渠日常监管、清淤保畅工作。 （六）负责做好提前转移群众的组织实施工作。 （七）做好灾后生活安排和生产自救工作。 （八）完成指挥部交办的其他任务。 |  |  |
|  |  | 第三指挥分部 | 老城 街道办 3263783 | 吴 波13709154372 | 东关、鼓楼、西关、大北街、五星街、培新街、西大街、兴安路、西关、兴安社区 |  |  |  |
|  |  | 第四指挥分部 | 江北 街道办3319697 | 赵正伟18209155855 | 中渡、张沟桥、沙石厂、晏台社区低洼处的单位和住户 |  |  |  |
|  |  | 第五指挥分部 | 建民 街道办3511028 | 马 鹏15594513333 | 黄沟、七里沟社区，中心、红莲、陈家山、忠诚、月河新村、佘家窑村低洼处的单位和住户 |  |  |  |
|  |  | 第六指挥分部 | 吉河 镇政府3097345 | 朱纪勇13891549888 | 吉河坝、马坡岭社区低洼处的单位和住户 |  |  |  |
|  |  | 第七指挥分部 | 张滩 镇政府3819329 | 李 飞15809151991 | 张滩、汪岭社区，后堰、双井、王湾、奠安村低洼处的单位和住户 |  |  |  |

| 附件10.4 安康城区防汛抗洪抢险工作组织体系与工作职责表（续） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 向诗兵 | 李杰伟 周本才 | 第八指挥分部 | 关庙镇 政府3758411 | 李运山13571434444 | 沈家岭、包湾、龙王泉、金星、皂树村低洼处的单位和住户 | （一）负责辖区内洪涝灾害防御工作。 （二）负责编制抗洪抢险实施预案，指导所辖村（社区）建立应转人员工作台账，组织开展防汛减灾警示教育、预案宣传和演练工作。 （三）负责组织辖区内企业、单位和社区、村组做好防御洪涝的准备工作。 （四）负责做好防汛包抓单位和接待安置单位的联络协调工作。 （五）负责做好提前转移群众的组织实施工作。 （六）做好灾后生活安排和生产自救工作。 （七）完成指挥部交办的其他任务。 |  |  |
|  |  | 第九指挥分部 | 区水 利局3234112 | 马金乾13209156688 | 东坝防洪堤及穿堤涵闸，老城区堤防，西坝堤防，城区9座交通闸门 | - 负责编制东坝防洪堤排水涵闸管护启闭应急预案。 - 负责东坝防洪堤穿堤排水涵闸启闭工作，防止洪水倒灌。 （三）负责护闸队伍的组织、联络、协调和培训工作。 （四）负责指挥城区9座闸门启闭工作。 （五）完成指挥部交办的其他任务。 | 区河道堤防管护站负责组织实施 |  |
|  |  | 第十指挥分部 | 安康 水电厂3196515 3196516 | 迟 清13891865965 | 参与完成汉江洪水调度 | （一）严格执行批复后的安康水库汛期调度运用计划和防洪抢险应急预案并组织演练。 （二）做好沿江泄洪报警工作，首次提闸泄洪时，必须提前2小时通过报警系统告知沿江群众。 （三）做好安康水库入库洪水预报、研判调度，主动与安康城区防汛指挥部对接，积极参与安康城区段洪水会商。 （四）准确、及时向安康市防汛抗旱指挥部、安康城区防汛指挥部报告安康水库入库流量、坝前水位、水势、下泄流量及下泄时间等内容。 （五）做好安康水电站与旬阳水电站协防联调工作，首次调洪时须提前6小时通报旬阳水电站。 （六）根据汉江干流洪水联调联控相关要求，做到：当预报下泄流量在5000～10000m3/s时，提前4小时报告；当预报下泄流量在10000～20000m3/s时，提前3小时报告；当预报下泄流量超过20000m3/s时，提前2小时报告。预报发出后，要随时报告雨水情发展变化情况。 （七）安康水库汛期调度运用计划要报安康市防汛抗旱指挥部审查、 安康城区防汛指挥部备案。 （八）认真执行《大型水库参与汉江干流错峰调度办法》，汉江行洪期间严格执行防汛指挥机构各项调度指令。 （九）完成指挥部交办的其他任务。 |  |  |
|  |  | 第十一指挥分部 | 旬阳 水电厂7229009 | 王永飞19945360505 | 参与完成汉江洪水调度 | （一）严格执行批复后的旬阳水库汛期调度运用计划和防洪抢险应急预案并组织演练。 （二）做好旬阳水库入库洪水预报，严格执行三级流量控制分级调度方式，在兼顾下游防洪工作基础上,控泄相应的出库流量以保障安康中心城区、旬阳城区、旬阳水电站的安全度汛。 （三）旬阳水电站要与安康水电站协防联调提前腾库迎汛，确保行洪期汉江河道行洪畅通。 （四）旬阳水库汛期调度运用计划要报安康市防汛抗旱指挥部审查、安康城区防汛指挥部备案。 （五）认真执行《大型水库参与汉江干流错峰调度办法》，汉江行洪期间严格执行防汛指挥机构各项调度指令。 （六）完成指挥部交办的其他任务。 |  |  |

| 附件10.5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 安康城区防汛抗洪抢险工作成员单位职责表 |  |  |
| 序号 | 成员单位 | 工作职责 |
| 1 | 市防汛办 | 负责与上级防汛部门、各信息单位的联络协调工作。 |
| 2 | 市水利局 | 负责汉江洪水调度协调，指导安康水电站、旬阳水电站等大型水库协防联调，督促各水库管理单位提前腾库迎汛。 |
| 3 | 市住建局 | 负责市政指挥分部的全面工作；负责城区各条抢险撤离道路的清障维修工作、城堤和撤离道路照明设施的检修工作及城区排涝设施检修维护管理、排涝物资储备、内涝应急处置工作；负责落实建筑钢管50吨。 |
| 4 | 市交通局 | 负责城东客运站安全度汛监管工作，落实度汛安全预案；负责枣园片区防汛抢险道路的规划建设实施工作。 |
| 5 | 市、区文旅广电局 | 负责旅游场所防汛安全监管、游客险情预警及安全疏散工作。 |
| 6 | 市、区教体局 | 负责开展“防洪预案进校园”宣传活动；负责编制教体系统度汛预案和城区中小学校、幼儿园师生度汛安全；负责有接待安置任务学校的联络协调工作。 |
| 7 | 市、区气象局 | 负责向安康城区防汛指挥部及时提供重要天气预报、雨情实况和预警信息；汉江行洪期间及时报送汉江干流上游及周边区域天气预报预警和雨情信息。 |
| 8 | 安康水文水资源勘测中心 | 负责安康水库入库洪水预报工作,汉江行洪期间向安康城区防汛指挥部报告汉江安康水文站和月河长枪铺水文站、县河口水文站、恒口水文站的水位、流量和水情预报预警信息。 |
| 9 | 瀛湖生态旅游区管委会 | 负责城区防汛抗洪抢险快艇准备、调集及操舟手的组织、培训、协调、管理工作。 |
| 10 | 安康水电厂 | 负责安康水电厂指挥分部全面工作；负责沿江泄洪预警发布和安康水库水情预报及报告工作，认真执行《大型水库参与汉江干流错峰调度办法》，汉江行洪期间严格执行防汛指挥机构各项调度指令。 |
| 11 | 旬阳水电厂 | 负责旬阳水电厂指挥分部全面工作；负责严格采用三级流量控制分级调度方式，认真执行《大型水库参与汉江干流错峰调度办法》，汉江行洪期间严格执行防汛指挥机构各项调度指令。 |
| 12 | 区委宣传部 | 负责防汛法律法规、预案的宣传工作；负责城区防汛抢险工作的宣传报道；指导新闻媒体配合做好防汛抗洪预警信息发布和宣传报道工作；做好舆论引导工作，宣传正面典型，弘扬社会正气。 |
| 13 | 区人武部 | 负责抗洪抢险民兵队伍及抗洪抢险船只操舟手的组建、培训、调遣工作；担负抗洪抢险、营救群众、转移物资和水西门护闸工作。负责落实冲锋舟19艘，其中18艘用于水上搜救工作，1艘机动调用。同时负责落实抢险队员500名，设7个抢险分队，其中新城街道、老城街道、江北街道各100名，建民街道、张滩镇、关庙镇、吉河镇各50名。 |
| 14 | 区政府办 | 负责驻安康城区中省市有关单位联络对接；负责汉江行洪期间沿江各镇（街道）、各单位各部门的综合协调工作。 |
| 15 | 市公安局 汉滨分局 | 负责城区防汛抢险撤离过程中警戒、执勤和社会治安维护工作，打击造谣、传谣、抢窃防汛物资、破坏防汛设施、干扰防汛工作的违法行为；负责城区防汛抢险撤离期间的交通管制、疏导维护工作；制定并落实枣园片区防汛救灾交通通行方案。当枣园路防洪交通闸门关闭后，做好道路交通信息发布工作。 |
| 16 | 区发改局 | 负责城区防洪工程和水毁工程修复项目计划的协调与衔接工作，储备一定数量粮油等生活物资，确保抢险救灾、受灾群众及市场粮油等生活物资供应保障。 |
| 17 | 区财政局 | 负责城区防汛经费预算划拨；负责抗洪抢险救灾工作经费的筹集、调拨。 |
| 18 | 区应急管理局 | 负责组织协调应急救援力量，开展受灾群众救援安置工作；落实受灾群众生活救助和提前转移人员生活安排；负责灾情统计、汇总与核查上报工作。 |
| 19 | 区水利局 | 负责区水利局指挥分部全面工作；负责防洪工程的管理维护、江河清障工作；收集整理气象、水文部门提供的雨情、水情和预警信息及时为指挥机构提供决策依据。 |
| 20 | 市自然资源局 汉滨分局 | 负责滑坡、泥石流等地质灾害的监测、预警及防范措施的落实工作；负责灾后地质灾害隐患排查及险情预警工作，落实防御地质灾害应急预案；负责兴安门护闸工作。 |
| 21 | 区民政局 | 负责落实因灾造成基本生活出现困难群众救助工作，做好养老机构度汛安全管理。 |
| 22 | 区经贸局 | 负责城区防汛抢险应急相关物资（含应急抢险车船、抢险机械燃油）的储备、调拨、供应以及所属企业的抗洪抢险组织协调工作；负责储备防汛抢险编织袋10万条、彩条布10万m2。 |
| 23 | 区交通局 | 负责城区抗洪抢险救生车、船的组织落实和调遣运输工作；负责组织落实22辆中巴车、18辆货运车用于抢险救援；负责从瀛湖库区调运快艇；负责汉江安康城区段行洪期船只安全监管。 |
| 24 | 区卫健局 | 负责区级管辖医疗机构安全度汛监管工作；落实防汛抢险、群众撤离转移和救灾安置点的医疗救助保障；负责灾后消毒防疫工作。 |
| 25 | 区住建局 | 负责防汛物料储备工作，落实建筑钢管50吨。 |
| 26 | 区农业农村局 | 负责农业灾情统计、上报和灾后农业生产恢复工作。 |
| 27 | 市城管执法局 汉滨分局 | 负责城区各抢险道路的灾后恢复工作；协助市住建局做好抢险道路的清障保畅工作。 |
| 28 | 国网安康供电公司 | 负责城区防汛的电力保障工作；负责抗洪抢险期间电力安全及灾后电力恢复工作。 |
| 29 | 电信安康分公司 | 负责安康城区防汛指挥部、防汛信息部门和市、区各级党、政、军等重要部门通讯保障及重要汛情信息发布工作。 |
| 30 | 移动安康分公司联通安康分公司铁塔安康分公司 | 负责城区防汛通讯设施保障及重要汛情信息发布工作。 |
| 31 | 安康水务集团 有限公司 | 负责中心城区供水安全的管理协调，负责抗洪抢险期间及灾后市政供水恢复工作。 |
| 32 | 安康文化投资 发展有限公司 | 负责编制龙舟文化园及西城坊度汛预案，按照“三到户”要求做好龙舟文化园及西城坊防汛包抓工作。 |
| 33 | 新城街道办 老城街道办 江北街道办 建民街道办 张滩镇政府 关庙镇政府 吉河镇政府 | 负责各自指挥分部的全面工作及辖区内防汛、抢险、撤离、安置和灾后生产自救工作。 |

附件10.6

预案启动工作流程图

安 康 市 防 汛 抗 旱 指 挥 部

安 康 城 区 防 汛 指 挥 部

指令下达

情况反馈

11个指挥分部、4个片区

指令下达

村委会、社区居委会

中心户长、网格员

指令下达

情况反馈

村民小组、网格长

情况反馈

指令下达

情况反馈

指令下达

情况反馈